常州市安全生产中介机构抽查

发现的主要问题汇总表

| 中介机构名称 | 评价企业名称 | 检查中发现存在的主要问题 | 项目负责人 | 报告审核人 | 过程控制负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常州市天成安全评价有限公司 | 江苏格林保尔光伏有限公司 | 1、储存品种和数量：储存物料名称、储存方式与现场不一致； 2、丙类危险化学品仓库物料储存时禁忌物混存，如氢氧化钠与氢氟酸、盐酸，可发生化学反应，现场存在禁忌物混存； 3、现场监控探头未能有效监控剧毒品库；剧毒品库未严格执行“五双”制度；库房外未设置安全警示标志及物料周知卡；未对物料泄漏采取有效的应急收集措施；库房防雷设施设置不完善；洗眼喷淋器设置于库房内不合适。 | 刘杰 | 王小莲 | 陈亚凤 |
|  | 常州姚氏同德化工有限公司 | 1、主要原辅材料消耗：顺酐为丙类，储存在丁类成品仓库内。危险物料周知卡设置不完善；未设置有效防泄漏收集措施；仓库大门敞开，且无人值守； 2、叉车不防爆；厂区内物料堆放较乱；现场未设置洗眼喷淋器及应急救援用具；生产车间内：分汽缸安全附件：安全阀、压力表根部均未设置阀门；压力表未设置限值红线、未张贴检测标签；分汽缸排污未设置疏水器；部分电机未设置有效防护罩； | 刘杰 | 沈利方 | 陈亚凤 |
| 常州市安平安全技术服务有限公司 | 常州市立普建材有限公司 | 1、储罐区与生产车间、围墙等防火间距不符合规范要求；危化品仓库等安全出入门均为推拉门；室外储罐未设置围堰及防泄漏收集措施；所有物料泵均未采取有效固定措施；现场安全警示标志设置不完善； 2、生产车间等未设置有效防雷设施；生产车间内未设置安全操作规程；未设置职业病危害检测标志及应急救援防护用具。 | 欧喜锐 | 顾绵洪 | 杨文伟 |
|  | 常州希柯涂料有限公司 | 1、生产车间立式研磨机电机不防爆；高速分散机分散盘未采取任何防护措施；拉缸生产过程中未采取有效静电接地措施；电子称不防爆；现场未设置物料周知卡；未设置安全操作规程；车间外侧配电间处于爆炸区域范围内； - 2、现场未设置物料周知卡；物料堆放不符合要求；未设置防泄漏收集措施；库房门为推拉门；报警探头位置设置不合理； | 谢先君 | 钱竞坤 | 杨文伟 |
| 江苏中安科技服务有限公司 | 常州翠绿纺织辅料有限公司 | 1、甲类仓库，甲类车间屋面企业擅自改为非轻质顶，甲类车间操作平台改为木质构造，违反《建筑设计防火规范》（GB 50016--2006）的有关要求。 2、电气线路不满足防爆要求，企业正在进行整改。 3、可燃气体探测器数量不能满足规范的要求，需增加。 4、过硫酸铵为氧化剂，没有按规定隔离储存，违章将其它禁忌类物料如、有机物、易燃物等混存。 5、有机溶剂管道的防静电跨接不能满足规范的要求。 6、生产及储存场所没有按照要求设置洗眼器。 7、现有的可燃气体报警器按照在配电间，应重新安装在24小时有人值守的地方。 8、生产及储存场所标志、标识不全。 9、甲类仓库入口需设置人体防静电设施。 | 杨武 | 任军 | 张巍 |
|  | 常州金洲催化剂有限公司 | 1、酸与碱物料同时堆放收集池内收集不符合规定；围堰内设置泵不可；储罐物料泄露要有收集、处理系统，但缺少此装置。 2、周边目标敏感，需评述及图示准确标明。 3、无任何防尘措施。 4、电动吊车装置不规范，缺少防护措施。 5、现场（二楼）缺少应急逃生通道及应急照明灯。 | 唐骏 | 任军 | 张巍 |
| 江苏国恒安全评价咨询服务有限公司 | 常州精炼石化有限公司 | 2、储罐区防火堤内设置泵不符合要求。 3、油品管线上阀门、管道连接处缺少防静电跨界。 4、运转设备（空压机、泵机）连轴节处少防护罩。 5、活性炭（乙类）库房电器及线路不防爆。 6、车间内设备布置太密，影响应急逃生。 7、储罐区无固定卸载物料区域，直接在消防通道处停车卸料，致使消防通道被占，事故发生时无法通行。 8、周边状况需评价到位，如敏感目标及情况。 | 严明亮 | 邵振方 | 汤国琴 |
|  | 常州达欧化工有限公司 | 1、罐区已设置人体防静电设施，甲类仓库一、甲类仓库二、甲类仓库三的主要出入口未设置人体防静电设施。 2、根据现场核查情况，生产装置使用塑料管、陶罐较多，有部分溶剂真空抽料已改为泵机输送，管道已改为不锈钢，报告需针对企业的实际情况，对溶剂仍然使用真空抽料，管道仍然使用塑料管的工艺管道，提出明确的整改要求。 | 蔡文斌 | 邵振方 | 汤国琴 |
| 江苏省天达泰华安全评价咨询有限责任公司 | 常州市佳玉印染助剂厂 | 1、企业管理还需改进，尤其是物料、辅料堆放应规范。 2、安全标志、标识应补齐。 3、涉及危险物料的隔离措施需强化。 | 丁一新 戎晓剑 | 刘赋荣 | 吴靖 |
|  | 常州市宝丰金属防腐材料有限公司 | 1、三氧化硫，六氟丙烯应隔离储存，可利用现有储存场所，分隔出独立的储存间。 2、生产及储存场所标志、标识不全。 3、生产场所没有按照要求设置洗眼器。 4、消防供水不能满足《建筑设计防火规范》（GB 50016--2006）的有关要求。 | 丁一新 戎晓剑 | 刘赋荣 | 姜志勇 |