2022年常州市复混肥料产品质量监督抽查

实施细则

- 1.范围

本细则适用于复混肥料产品质量监督抽查，本细则内容包括抽样方法、基数及数量、检验项目、检验方法、判定规则、异议处理。

- 2.抽样方法、基数及数量

2.1抽样方法

抽样地点销售现场或经销单位名称。抽样产品要求是企业在12个月以内生产的企业自检合格或以任何方式表明合格的产品。若在流通领域抽样应要求经销单位提供进货发票或验货单及营业执照，并加以记录，并必须及时通知生产企业确认或由生产企业到场确认。所抽产品为生产企业自检合格或以任何方式表明合格的产品，正在销售的产品（有明显试制品和处理品标志的除外）视为自检合格。

2.2抽样数量

根据标准有关规定，抽样时，若总的包装袋数小于512袋时，抽样袋数按表2“选取抽样袋数的规定”选取的袋数抽取样品；大于512袋时，按3xN1/3（N为总的包装袋数）的规定计算的袋数（遇小数进为整数）抽取样品。

表1选取抽样袋数的规定

| 总的包装袋数 | 选取的最少抽样袋数 | 总的包装袋数 | 选取的最少抽样袋数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-10 | 全部 | 182-216 | 18 |
| 11-49 | 11 | 217-254 | 19 |
| 50-64 | 12 | 255-296 | 20 |
| 64-81 | 13 | 297-343 | 21 |
| 82-101 | 14 | 344-394 | 22 |
| 102-125 | 15 | 395-450 | 23 |
| 126-151 | 16 | 451-512 | 24 |
| 152-181 | 17 |  |  |

严格按照相关产品的国家标准中有关抽样规则进行样品采取。每袋取样量不少于0.1kg，每批抽取样品量大于2kg。将采取的样品迅速充分混匀，用分样器或四分法缩分至不少于1kg，再缩分为两份，分装在两个清洁、干燥的塑料瓶中，密封：粘贴双方签字认可的封条。一瓶为检测样品，一瓶作为备样，异议期复验样品。两份样品均由抽样人员通过邮寄或随身带回抽样单位。邮寄和携带时应确保样品的物理、化学性状不被破坏。

3.检验项目

（1）复混肥料、复合肥料检验项目及重要程度分类见表2。

表2 复混肥料、复合肥料检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 | 主要关键检测设备/台套数 | 检验过程是否需要电子记录或影像记录 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 总氮含量 | GB/T 15063－2020 | GB/T 8572-2010 | 电子天平、凯氏定氮仪/1 | 否 | ● |  |
| 2 | 有效磷含量 | GB/T 15063－2020 | GB/T 8573-2017 | 电子天平、电热恒温鼓风干燥箱/2 | 否 | ● |  |
| 3 | 氧化钾含量 | GB/T 15063－2020 | GB/T 8574-2010 | 电子天平、电热恒温鼓风干燥箱/2 | 否 | ● |  |
| 4 | 总养分（N+P2O5+K2O） | GB/T 15063－2020 | GB/T 8572-2010、 GB/T 8573-2017、 GB/T 8574-2010 | 电子天平、凯氏定氮仪、电热恒温鼓风干燥箱/1 | 否 | ● |  |
| 5 | 氯离子 | GB/T 15063－2020 | GB/T 15063-2020 | 电子天平、滴定管/2 | 否 | ● |  |
| 6 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 15063－2020 | GB/T 8573-2017 | 电子天平、电热恒温鼓风干燥箱/2 | 否 |  | ● |
| 7 | 粒度 | GB/T 15063－2020 | GB/T 15063-2020 | 电子天平、标准筛/2 | 否 |  | ● |
| a极重要质量项目；b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |  |

4.产品实物质量判定规则

- 4.1经检验，样品检测项目中任一项或一项以上指标不符合检验依据规定，判定该批产品实物质量为不合格，当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格；当产品仅存在B类项目不合格时，属于一般不合格。反之，判定该批产品实物质量合格。

- 4.2 检验结果按GB/T 8170-2008《数值修约规则与极限数值的表示和判定法》中的“修约值比较法”进行合格判定。

4.3检测报告结论用语：经抽样检测，所检项目符合XXX标准要求，检测结论为合格；经抽样检测，所检项目XXX不符合XXX标准要求，检测结论为不合格。

- 5.异议处理

- 对不合格产品的异议处理，按以下方式进行：

- 5.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质、电子或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等证明原结论；

- 5.2对复检并具备检验条件的，按照监督抽查方案对检验样品或者备份样品进行复检并出具报告；

- 5.3对产品标准及有关规定明确不予复检的，予以说明。

5.4对样品信息有异议的，核查样品确认情况和生产企业提交证明材料，提出处理建议。